| Liceo Politécnico Ciencia y Tecnología Área Telecomunicaciones |  |  | Prueba de VLSM- 4to Medios 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha : | Nombre |  |  | Curso |
| Objetivo : Los alumnos serán capaz de identificar subredes a través de VLSM |  | Obj. Específicos: a) Comprender y aplicar direccionamiento con VLSM b ) Aplicar VLSM de subred a topologías. |  | - Máscaras de subred de longitud variable ( VLSM ) |
| Puntaje: total 58 puntos - Con 58 puntos Nota 7 - Con 29 puntos Nota 4 |  |  |  |  |

1) Convierta las siguientes máscaras en formato   resumido   o  extendido  según  corresponda. (  14   ptos )

|  | Mask | Otro formato ( resumido - extendido ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 255.192.0.0 | / 10 |
| 2 | 255.248.0.0 | / 13 |
| 3 | 255.255.255.252 | / 30 |
| 4 | 255.255.255.240 | / 28 |
| 5 | 255.255.128.0 | / 17 |
| 4 | 255.255.224.0 | / 19 |
| 6 | 255.254.0.0 | / 15 |
| 7 | 255.255.254.0 | / 23 |
| 8 | / 29 | 255.255.255.248 |
| 9 | / 27 | 255.255.255.224 |
| 10 | / 13 | 255.248.0.0 |
| 11 | / 19 | 255.255.224.0 |
| 12 | / 22 | 255.255.252.0 |
| 13 | / 20 | 255.255.240.0 |
| 14 | / 12 | 255.240.0.0 |

2) Dada   la  dirección  de  host,  complete la siguiente tabla  (  10   ptos )

|  | Host | Bit de red | Bit de subred | Bit de host | Número de subredes | Número de host | Subred a la que pertenece |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160.160.160.60 / 21 | 16 | 5 | 11 | 2^5 = 32 | 2 ^11= 2094 | 160.160.160.0 /21 |
| 2 | 50.150.55.55 / 10 | 8 | 2 | 22 | 2^2 = 4 | 2^22 -2 | 50.128.0.0 /10 |
| 3 | 210.10.10.28 / 28 | 24 | 4 | 4 | 2^4= 16 | 2^4-2= 14 | 210.10.10.16 /28 |
| 4 | 196.200.100.100 / 26 | 24 | 2 | 6 | 2^2= 4 | 2^6-2=62 | 196.200.100.64/26 |
| 5 | 170.190.160.150 / 23 | 16 | 7 | 9 | 2^7= 128 | 2^9-2= 510 | 170.190.160.0/23 |
| 6 | 180.47.38.29 / 18 | 16 | 2 | 14 | 2^2=4 | 2^14-2=16000 | 180.47.0.0 /18 |
| 7 | 33.33.33.33 / 12 | 8 | 4 | 20 | 2^4=16 | 2^20-2 | 33.32.0.0 /12 |
| 8 | 12.45.56.78 / 15 | 8 | 7 | 17 | 2^7=128 | 2^17-2 | 12.44.0.0 /15 |
| 9 | 130.25.88.5 / 17 | 16 | 1 | 15 | 2^1=2 | 2^15-2 | 130.25.0.0 /17 |
| 10 | 200.33.33.33 / 27 | 24 | 3 | 5 | 2^3=8 | 2^5-2= 30 | 200.33.33.32/27 |

3 )  De  la  dirección  de  subred, señale las  5    siguientes  subredes	  (  12   ptos )

|  |  | subred | subred | Subred | Subred | Subred |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.64.0.0 / 10 255.192.0.0 | 18.128.0.0/10 | 18.192.0.0/10 | ----- | ------- | ----- |
| 2 | 180.20.48.0 / 20 255.255.240.0 | 180.20.64.0/20 | 180.20.80.0/20 | 180.20.96.0/20 | 180.20.112.0/20 | 180.20.128.0/20 |
| 3 | 192.168.10.32 /27 255.255.255.224 | 192.168.10.64/27 | 192.168.10.96/27 | 192.168.10.128/27 | 192.168.10.160/27 | 192.168.10.192/27 |
| 4 | 100.24.0.0 /13 255.248.0.0 | 100.32.0.0/13 | 100.40.0.0/13 | 100.48.0.0/13 | 100.56.0.0/13 | 100.64.0.0/13 |
| 5 | 172.16.128.0/18 | 172.16.192.0/18 | ---- | ----------- | ------- | --------- |
| 6 | 210.4.6.64 / 27 | 210.4.6.96/27 | 210.4.6.128/27 | 210.4.6.160/27 | 210.4.6.192/27 | 210.4.6.224/27 |
| 7 | 110.16.0.0 / 14 | 110.20.0.0/14 | 110.24.0.0/14 | 110.28.0.0/14 | 110.32.0.0/14 | 110.36.0.0/14 |
| 8 | 190.2.16.0 / 25 | 190.2.16.128/25 | 190.2.17.0/25 | 190.2.17.128/25 | 190.2.18.0/25 | 190.2.18.128/25 |
| 9 | 50.17.48.0 / 23 |  |  |  |  |  |
| 10 | 172.32.40.0 / 21 |  |  |  |  |  |
| 11 | 140.140.12.0 / 22 |  |  |  |  |  |
| 12 | 205.10.10.0 / 29 |  |  |  |  |  |

4 )   Encuentre la   subred   y  red  de  las  direcciones   host.-  (  12   ptos )

|  | HOST | SUBRED | RED |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210.20.10.55 / 27 | 210.20.10.32 /27 | 210.20.10.0 /24 |
| 2 | 110.120.130.140 / 12 | 110.112.0.0 /12 | 110.0.0.0 /8 |
| 3 | 140.45.55.65 / 18 | 140.45.0.0 /18 | 140.45.0.0 / 16 |
| 4 | 192.3.4.5 / 29 | 192.3.4.0 /29 | 192.3.4.0 /24 |
| 5 | 20.3.4.11 / 11 | 20.0.0.0 /11 | 20.0.0.0 /8 |
| 6 | 142.88.19.9 / 21 | 142.88.16.0 /21 | 142.88.0.0 /16 |
| 7 | 19.19.19.19 / 19 | 19.19.0.0 /19 | 19.0.0.0 /8 |
| 8 | 156.28.28.3 / 22 | 156.28.28.0 /22 | 156.28.0.0 /16 |
| 9 | 195.20.28.29 / 27 | 195.20.28.0 /27 | 195.20.28.0 /24 |
| 10 | 172.22.81.23 / 30 |  |  |
| 11 | 72.12.44.22 / 9 |  |  |
| 12 | 16.16.16.16 / 14 |  |  |

5 )  Aplicar   y   asignación   de  Direccionamiento  IP   con   VLSM   a  ruteadores  y  enlaces.

(  10  ptos )

500 host

145.10.24.0  /23

4000 Host

145.10.0.0   /20

200 host

145.10.26.0 /24

100 host

145.10.27.0 /25

R1

R2

R3

R4

R5

145.10.27.128 /30

145.10.27.132 /30

145.10.27.136 /30

145.10.27.140 /30

2000 host

145.10.16.0  /21

Dada  la  topología   y  IP    145.10.0.0 /  16   :

a)  Aplique    VLSM

b)  Asigne  subredes  a  LAN   e  interfaces .-