Prueba de Práctica: Redes de Datos y Modelos de Referencia

Ítem I: Selección Múltiple (Alternativas)

Instrucciones: Lee atentamente cada pregunta y selecciona la alternativa correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes capas del modelo OSI tiene como tarea principal transformar un medio de transmisión puro en una línea de comunicación que aparezca libre de errores de transmisión?

A) Capa Física

B) Capa de Enlace de Datos

C) Capa de Red

D) Capa de Transporte

2. En el modelo OSI, ¿cuál es el aspecto clave del diseño de la Capa de Red?

A) Llevar a cabo la transmisión de bits puros a través de un canal de comunicación.

B) Asegurarse de que todas las piezas lleguen correctamente de un extremo a otro.

C) Determinar cómo se enrutan los paquetes desde su origen a su destino.

D) Controlar el acceso al canal compartido en redes de difusión.

3. Al comparar el modelo OSI con el modelo TCP/IP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) El modelo OSI contiene 4 capas, mientras que TCP/IP contiene 7 capas.

B) El modelo TCP/IP distingue claramente entre Interfaz, Servicio y Protocolo.

C) El modelo TCP/IP no tiene capas de sesión ni de presentación.

D) En el modelo OSI, los protocolos llegaron primero y el modelo fue una descripción de estos.

4. Según la definición de una Red de Datos, ¿cuáles de los siguientes son ejemplos de medios de transmisión?

A) Routers, switches y modems.

B) Cables de cobre, fibras ópticas y espacio libre (aire).

C) Protocolos TCP, UDP e IP.

D) Archivos de audio (MPEG) y texto (PDF).

5. En las redes de difusión, existe un aspecto adicional en la capa de enlace de datos: cómo controlar el acceso al canal compartido. ¿Qué subcapa específica se encarga de resolver este problema?

A) Subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC).

B) Subcapa de Control de Enlace Lógico (LLC).

C) Subcapa de Interred.

D) Subcapa de Presentación.

6. ¿Qué característica define principalmente a una dirección MAC en una tarjeta de interfaz de red (NIC)?

A) Es una dirección lógica que cambia dinámicamente según la red a la que se conecta el equipo.

B) Es una dirección física única grabada en el hardware de la tarjeta de red que identifica al dispositivo en la red local.

C) Es utilizada por los enrutadores para enviar paquetes a través de diferentes redes en Internet.

D) Identifica el puerto lógico de una aplicación específica en la capa de transporte.

7. ¿Cuál es la función principal de la tarjeta de interfaz de red (NIC) al operar en la Capa de Enlace de Datos?

A) Definir las rutas estáticas para el enrutamiento de paquetes entre diferentes países.

B) Traducir nombres de dominio legibles para humanos a direcciones IP numéricas.

C) Encapsular los paquetes de red en tramas y añadir la dirección física (MAC) de origen y destino antes de transmitirlos por el medio.

D) Administrar y mantener la sincronización de sesiones largas de usuario para evitar caídas.

Ítem II: Desarrollo

Instrucciones: Responde de forma clara y concisa basándote en los conceptos revisados en clases.

- Explique la diferencia principal entre los protocolos TCP y UDP que operan en la Capa de Transporte del modelo TCP/IP.

R=

- Al diseñar las capas de una red, surgen varios desafíos para asegurar una buena comunicación. Mencione y explique brevemente el concepto de "Control de Flujo" y el de "Control de Errores".

R=